Техническое задание на проектирование

капитального ремонта фасада здания

муниципальное автономное общеобразовательное

учреждение города Новосибирска «Лицей № 176»

Перечень основных исходных данных и требований

| 1. Наименование, адрес проектируемого объекта | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 176» расположена по адресу: 630064, Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2 |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Задание заказчика |
| 3. Вид ремонта | Капитальный ремонт |
| 4. Стадийность проектирования | Проектная документация, рабочая документация |
| 5. Требования по вариантной и эскизной разработке | Разработать два-три варианта архитектурного облика здания по главному и торцевому фасаду здания (цветочное оформление фасадов). Принятые решения согласовать с Заказчиком |
| 6. Особые условия ремонта | Капитальный ремонт без вывода здания из эксплуатации |
| 7. Основные технико-экономические показатели | Школа имеет сложную Н-образную форму в плане. Здание переменной этажности с подвалом и без чердака. Блоки в осях 1-4/А-Б и 2-3/Б-В – двухэтажные, блок в осях 1-4/В-Г – трёхэтажный. Высота этаж 3,3м. Строительный объём - 21606м3 Общая площадь – 6132,0м2 1971г. постройки. |
| 8. Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания, условиям блокировки, отделке здания | Отделку фасада выполнить из керамогранитных плит размерами 600×600мм, размещённых по направляющим. Произвести теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций для установления необходимости внешнего утепления и номинальной толщины утеплителя. Предусмотреть частичный ремонт строительных конструкций здания в соответствии с заключением по обследованию |
| 10. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Отделку фасада предусмотреть по принципу навесного вентилируемого фасада с применением керамогранитных плит размерами 600×600мм, размещённых по направляющим. Все строительные конструкции должны подбираться в соответствии с действующими нормами проектирования |
| 11. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Разработать в составе основного комплекта рабочих чертежей подраздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». Принятые решения согласовать с заказчиком. |
| 12. Требования к благоустройству | Предусмотреть мероприятия по благоустройству, в частности: ремонт и восстановление отмостки здания |
| 13. Содержание рабочего проекта | Разработка проекта проводится в следующем объеме: - Обмерочные чертежи - Отчёт о техническим обследовании - Пояснительная записка - Архитектурные решения (проектная и рабочая документация): - Эскизы; - Цветовое решение по всем фасадам; - Теплотехнический расчёт ограждающих констр. - Конструктивные и объёмно-планировочные решения (проектная и рабочая документация): - Разработка схемы расположения кронштейнов и направляющих под систему вентилируемого фасада; - Разработка схемы раскладки утеплителя послойно; - Разработка детальных узлов, разрезов и сечений; - Ремонт и восстановление конструкции крыльца. - Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов: - Разработка пандуса. - Разработка благоустройства: - Ремонт и восстановление отмостки здания. - Смета на капитальный ремонт |
| - 14. Прочие требования | Все работы по проектированию должны вестись в соответствии с ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и др. нормативными актами Российской Федерации: - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ; - СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия"; - СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; - СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; - СНиП 23-10-99 «Строительная климатология»; - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; - ТР 161-05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем» |